6 класс

Тема урока: «Основная надпись на чертеже. Расположение видов на чертеже. Нанесение   размеров»

Цели урока: - ознакомить учащихся с правилами оформления основной надписи;

- рассмотреть основные правила, приёмы и методы нанесения размеров, расположения видов на чертеже;

- развитие творческого мышления;

- воспитание познавательного интереса к предмету;

- формирование самостоятельности, аккуратности.

Оборудование: чертежные инструменты, тетрадь, раздаточный материал «Основная надпись на        чертеже», мультимедиа.

Методы, приемы проведения: презентация, объяснение, упражнения.

Тип урока: комбинированный.

Ход урока

1. Организация учащихся на урок

Добрый день и добрый час,
            Я приветствую всех вас.

Проверка готовности учащихся к уроку.

2. Сообщение темы и цели урока

3. Повторение раннеизученного материала

- Какие линии используются при выполнении чертежа?

- Когда они применяются?

4. Работа над новым материалом

4.1. Чертежи выполняются на листах чертёжной бумаги с определёнными размерами сторон. (Презентация «Формат»)

Для выполнения учебных чертежей используется в основном формат А4 размером 210×297. Каждый чертёж ограничивается рамкой. Рамка вычерчивается сплошной толстой основной линией. Рамку проводят сверху, справа и внизу на расстоянии 5 мм от внешней рамки. С левой стороны расстояние 20 мм.

Основная надпись располагается в правом нижнем углу, и размеры, и содержание её устанавливается стандартом. Для учебных школьных чертежей будем использовать основную надпись размером 22×145 мм. (Раздаточный материал «Основная надпись на чертеже»)

4.2. Выполнение рамки и основной надписи на листах. Лист располагать горизонтально.

4.3. Расположение видов на чертеже (Презентация «Расположение видов на чертеже»)

Проецирование – это процесс построения проекции предмета.

Если проецирующие лучи исходят из одной точки, проецирование называют центральным. Фотоснимки, кинокадры.

Если проецирующие лучи параллельны друг другу, то проецирование называют параллельным. Условно солнечные тени предметов.

Косоугольное проецирование – когда лучи параллельны и падают на плоскость под острым углом.

Проецирование прямоугольное, если проецирующие лучи перпендикулярны плоскости проекции.

Вид спереди – изображение, полученное на фронтальной плоскости проекций. Это изображение принимается на чертеже за главное, и называют главным.

Вид сверху – изображение на горизонтальной плоскости проекций.

Вид слева – изображение на профильной плоскости проекций.

Для изображения предмета могут применяться виды справа, снизу, сзади (все они называются основными).

При выполнении чертежа предмет надо располагать относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы главный вид давал наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Количество видов на чертеже должно быть наименьшим, но достаточным для полного выявления форм и размеров предмета. На чертежах проецирующие лучи не проводят, но обязательное требование, сохранение расположения видов относительно друг друга.

5. Практическая работа

Выполнить три вида модели, составленной из двух брусков.

Одновременная работа на доске и в рабочих тетрадях.

5.1. Нанесение размеров (Презентация «Правила нанесения размеров на чертеже»)

Для определения величины изображённого изделия или какой-либо его части наносят размеры. Размеры делятся на линейные и угловые. Линейные размеры характеризуют длину, ширину, толщину, высоту, диаметр или радиус измеряемой части изделия. Линейные размеры указывают в мм, но обозначения единицы измерения не наносят.

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах

с обозначением единицы измерения.

Правила нанесения размеров:

- Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. Размерная линия ограничивается с двух сторон стрелками. Выносные линии выходят за концы на 1…5мм.

- Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к изображению наносят меньший размер.

- Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят специальный знак  Ø.

- Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут R.

- При указании размера угла, размерную линию проводят в виде дуги окружности, с центром в вершине угла.

- Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента, наносят □.

- Если встречаются несколько одинаковых элементов, то рекомендуют наносить размер лишь одного из них, с указанием количества.

- При изображении плоских деталей в одной проекции, толщина детали указывается S.

- Подобным образом указывают и длину детали L.

5.2. Нанесение размеров на чертеже

Контроль за работой учащихся.

6. Итог урока

7. Домашнее задание

Составить модель из 2-3 спичечных коробков и начертить 3 вида с нанесением размеров.

8. Организация учащихся на перемену.